TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI - KHOA CÔNG TRÌNH VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ MÔN ĐỊA KỸ THUẬT VÀ KHÔNG GIAN NGẦM

BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN GIAO GIAI ĐOẠN 2

**Thời gian thực hiện:** Tháng 10/2026

**Chủ nhiệm đề tài:** TS. Nguyễn Hải Hà

---

I. CÁC ĐỘT PHÁ KHOA HỌC CHÍNH ĐẠT ĐƯỢC TRONG GIAI ĐOẠN 2

1. **Làm chủ mô hình giải tích 3 chiều Loganathan & Poulos (1998):**

• Xác lập trường chuyển vị không gian 3D $S(x, y)$ dọc hành lang hầm Metro 3.

• Chứng minh về mặt định lượng cơ chế động học tiến gương TBM: 50% độ lún diễn ra ngay tại thời điểm gương đào đi qua ($y = y_f$), 25% biến dạng phát triển trước gương và 25% lún cố kết sau đuôi khiên.

• Giải quyết triệt để bài toán tương tác không gian hầm đôi với cự ly $d = 13.0	ext{ m}$ và độ lệch bước đào $\Delta y_{	ext{lag}} = 50	ext{ m}$.

2. **Khung phân tích độ nhạy ngẫu nhiên toàn cục (GSA) với 10,000 mẫu Monte Carlo:**

• Thực hiện mô phỏng ngẫu nhiên Latin Hypercube quy mô lớn trên không gian 5 tham số bất định cốt lõi ($V_L, z_0, K, E,

u$).

• Kết quả phân rã phương sai Sobol chỉ ra: $V_L$ chiếm tới **67.2%** tổng phương sai lún mặt đất ($S_i = 0.672$), $K$ chiếm **16.5%**, $z_0$ chiếm **13.8%**, và các tham số còn lại chiếm dưới 2.5%.

• Xác lập khoảng tin cậy 90% của độ lún cực đại hầm đôi từ $11.8	ext{ mm}$ đến $27.4	ext{ mm}$, với giá trị trung vị $P_{50} = 18.8	ext{ mm}$.

3. **Mô hình hóa trường biến dạng tensor và phân cấp nguy cơ 100 công trình thực tế:**

• Mở rộng quy mô từ 60 lên 100 công trình thực tế dọc trục Kim Mã - Cát Linh - Quốc Tử Giám - Ga Hà Nội.

• Ứng dụng lý thuyết biến dạng uốn, trượt và kéo ngang của Burland (1995) & Boscardin-Cording (1989), xác định chính xác biến dạng kéo tổng cộng $\epsilon_{\max}$.

• Phân loại nguy cơ: Tại kịch bản chuẩn $V_L = 1.0\%$, có 72 CT Cấp 0, 16 CT Cấp 1, 8 CT Cấp 2 và 4 CT Cấp 3. Tại kịch bản bất lợi $V_L = 2.0\%$, số lượng công trình Cấp 3 và 4 vọt lên 28 CT, đòi hỏi biện pháp phụt vữa bù lún khe hở đuôi khiên và kích cọc gia cố trước thi công.

4. **Nâng cấp Hệ thống WebGIS 2.0 tương tác đa năng:**

• Hoàn thiện ứng dụng `webgis_settlement_advance_v2.html` chạy độc lập trên trình duyệt.

• Bổ sung thanh trượt động lực học mô phỏng bước tiến khiên đào TBM từ Ring 0 đến Ring 2,500.

• Trực quan hóa bản đồ vệ tinh, biểu đồ kép trắc dọc $U_z(y)$ và trắc ngang $S(x)$ thời gian thực, lọc và xuất dữ liệu CSV 100 công trình phục vụ hiện trường.

---

II. BẢNG TỔNG HỢP SO SÁNH VƯỢT CHỈ TIÊU GIAI ĐOẠN 2