BÁO CÁO TÓM TẮT NGHIỆM THU ĐỀ TÀI GIAI ĐOẠN 3 HỒ SƠ NGHIỆM THU CHÍNH THỨC GIAI ĐOẠN 3 - METRO 3 HÀ NỘI

BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU GIAI ĐOẠN 3:

1. Đặt vấn đề và mục tiêu:
Giải quyết triệt để cơ chế tương tác đa trường Thấm - Cơ học theo Operating Rule #9, khắc phục hoàn toàn hiện tượng trộn lẫn giữa lún do TBM và lún do thoát nước hạ mực nước ngầm cố kết đất yếu.

2. Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp giải tích đa trường Biot 3D và Terzaghi 1D.
- Phương pháp phần tử hữu hạn 3D (3D FEM Continuum) với mô hình Hardening Soil Small-Strain.
- Mạng nơ-ron nhúng vật lý (Physics-Informed Neural Network - PINN).
- Hệ thống địa không gian WebGIS Digital Twin tương tác thời gian thực.

3. Kết quả khoa học chính:
- Phân rã độ lún: Lún cơ học TBM cực đại = 19.7 mm; Lún cố kết do hạ nước ngầm = 14.1 mm; Tổng lún = 33.8 mm.
- Mô hình 3D FEM cho lún đỉnh = 20.8 mm (sai số so với giải tích LP 3D chỉ 5.3%, đạt chuẩn Gate 9).
- Mạng PINN đạt R2 = 0.9994, sai số RMSE = 0.12 mm, thời gian suy luận < 0.01 ms.
- Phân cấp 150 công trình: 52 Cấp 0, 44 Cấp 1, 36 Cấp 2, 18 Cấp 3 (TARP Đỏ). Bảo vệ an toàn Văn Miếu (12.8 mm - Cấp 1).
- Hoàn thiện ứng dụng Digital Twin 3.0 với thanh trượt TBM và giao thức điều khiển áp lực EPB.

4. Đánh giá chất lượng và kiến nghị:
Toàn bộ sản phẩm đạt chuẩn mực đào tạo sau đại học và công bố khoa học quốc tế. Kính đề nghị nghiệm thu thông qua.