SỔ TAY HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

PHẦN 1: BẢNG KIỂM KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG NHÀ Ở

1. Nhận diện loại móng từ vỉa hè qua 4 chỉ báo gián tiếp:
  - Nhà trước 1990: Tường gạch chịu lực dày 220-330mm, vôi vữa cũ -> Móng nông gạch/đá hoặc móng cọc tre (vùng đất yếu Kim Mã - Cát Linh).
  - Nhà 1990-2005: Khung BTCT 3-4 tầng -> Móng băng BTCT hoặc móng bè nông.
  - Nhà sau 2005: 4-6 tầng dạng ống hiện đại, có thang máy -> Bắt buộc móng cọc bê tông sâu.
2. Tiêu chí phân biệt vết nứt co ngót vữa và vết nứt do lún TBM:
  - Nứt co ngót: Chân chim, mạng nhện, bề rộng mảnh <0.5mm, không kẹt cửa, chỉ ở lớp vữa ngoài.
  - Nứt lún kết cấu do TBM: Vết nứt xiên 45° từ góc cửa sổ hướng về tim hầm, nứt bậc thang mạch vữa, nứt chữ V tách 2 nhà, kẹt lệch khuôn cửa, lún vênh nền gạch.
3. Phân biệt Vùng uốn lõm (Sagging, d <= 12m) chịu nén và Vùng uốn vồng (Hogging, 12m < d <= 35m) chịu kéo ngang xé rách chân tường.

PHẦN 2: BẢNG HỎI ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 15 CÂU

• Nguyên tắc đạo đức nghiên cứu: Ẩn danh tuyệt đối, mã hóa ID, tự nguyện tham gia.
• Cấu trúc 4 nhóm câu hỏi: (1) Nhân khẩu & Sinh kế đô thị; (2) Nhận thức & Kênh thông tin dự án Metro; (3) Cảm nhận rung chấn, hiện trạng nứt và thang đo lo lắng Likert 1-5; (4) Nhu cầu hỗ trợ, cơ chế bồi thường và nguyện vọng cộng đồng.
• Giờ vàng tiếp cận: 14h30 - 16h30 với hộ kinh doanh; 18h30 - 20h00 với hộ dân ở; kết hợp Zalo Tổ dân phố.

PHẦN 3: BẢN ĐỒ SỐ WEBGIS VÀ CẨM NANG INFOGRAPHIC

• Giải pháp Bản đồ số tiếp cận lai: Google My Maps dùng nội bộ tác chiến; WebGIS Leaflet.js host trên GitHub Pages phục vụ báo cáo với bộ lọc tương tác và pop-up công trình.
• Đồng bộ GPS WGS84: Định dạng thập phân (21.0315, 105.8192), mã định danh S9_KM_001 liên kết ảnh đối chứng.
• Thiết kế Sổ tay Infographic 8 trang trên Canva: Phong cách Flat Design, tông màu Xanh Metro và Cam San hô; 'bình dân hóa' thuật ngữ TBM và phễu lún Peck cánh chim.
• Poster A0 và Slide thuyết trình: Tích hợp 2 mã QR trải nghiệm trực tiếp WebGIS và tải Cẩm nang PDF.

PHẦN 4: TỔNG HỢP VĂN PHONG VÀ KHUNG THỂ CHẾ

• Cơ sở pháp lý: Điều 44-45 Nghị định 06/2021/NĐ-CP (sự cố công trình và thỏa thuận bồi thường), Thông tư 10/2021/TT-BXD, Luật Thủ đô 2024.
• Thẩm quyền UBND Phường: Tiếp nhận đơn, lập biên bản trong 24-48h, đóng vai trò trọng tài trung gian hòa giải 3 bên.
• Văn phong khoa học khách quan, quản lý 4 mốc Audit Gates nghiêm ngặt.